Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSTOP

Temporisé 3 secondes

Encastré, avec rosace Inox

Référence: 777930

Descriptif CCTP

Robinet d'urinoir temporisé  encastrable :

Pour urinoir ordinaire ou siphonique.

Installation encastrable.

Profondeur d’encastrement réglable de 20 à 35 mm.

Rosace Inox Ø 130 mm.

Temporisation ~3 secondes.

Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.

Corps en laiton massif M1/2".

Garantie 30 ans.

Ces modèles de robinetteries n’étant pas équipés de boîtier d’encastrement étanche, l’installateur devra prévoir l’étanchéité de la niche d’encastrement ainsi que l’évacuation des éventuels fuites et condensats (cf. notice d’installation).