Lave-mains Hygiène avec dosseret haut

Inox 304 poli satiné

Avec 2 trous de robinetterie Ø 22 entraxe 150

Référence: 188200

Descriptif CCTP

Lavabo hospitalier suspendu avec dosseret de 450 mm.

Adapté aux hôpitaux, établissements de soins et cabinets médicaux.

Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Avec 2 trous de robinetterie Ø 22 entraxe 150.

Surface lisse et bords intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé.

Cuve profonde pour limiter les risques d’éclaboussures et pour un lavage des mains confortable.

Livré avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 10,2 kg.

Garantie 30 ans.