Mitigeur de lavabo automatique TEMPOMATIC 7 sur vasque - haut

Référence: F7EM1002

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo automatique sur vasque.

Alimentation sur secteur 230/6,75 V ou par pile CR-P2 Lithium 6 V (Références à commander à part).

Détecteur de présence infrarouge sur le corps du mitigeur.

Régulateur de débit intégré 5,7 l/min.

Aérateur orientable et antivandalisme.

Rinçage périodique paramétrable (~ 30 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Corps en Inox 316 satiné.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres.

Fixation renforcée par contre-écrou.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Réglage de température latéral avec butée de température.

Hauteur de goutte : 245 mm.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.