FILT’RAY in-line filter 3 maanden

Niet-steriel

Referentie: AT030743

Beschrijving voor bestektekst

AQUATOOLS antilegionella en antibacteriële in-line filter.

Filter voor de productie van bacteriologisch gecontroleerd water / spoelen van apparatuur (bv. endoscopen).

Materiaal eindfilter: MBS.

Membraantype: buisvormige microfiltratie.

Materiaal membraan: Polyethyleen.

Filtratiegraad: 0.1 μm nominaal en 0.2 μm absoluut, sterilisatiegraad.

Filterdebiet: 6,3 l/min bij 3 bar en 2,2 l/min bij 1 bar (enkel de filter, zonder debietbegrenzer in de kraan).

Maximale druk bij toevoer: 5 bar.

Maximale levensduur: 3 maanden na installatie.

Weerstand thermische spoeling: 70°C gedurende 30 minuten.

Weerstand chemische spoeling: 100 ppm actief chloor gedurende 3 uur (cumulatief).

Niet-steriele filter.

Medisch hulpmiddel CE klasse I.

Verpakt per 10 in een doos.